MINISTERUL  EDUCAŢIEI,  CERCETĂRII  ŞI  INOVĂRII

Anexa nr. 2  la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

CURRICULUM

pentru clasa  a IX-a

DOMENIUL  PREGĂTIRII  DE  BAZĂ

INDUSTRIE  ALIMENTARĂ

2009

AUTORI:

| ## Ioana BRÂNZARU | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galaţi |
| --- | --- |
| Cristina BRUMAR | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti |
| Ana Daniela CRISTEA | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galaţi |
| Adriana COZA | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti |
| Dana ION | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galaţi |
| Camelia GROZAVU | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galaţi |
| Maria Luminiţa NICHITA | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galaţi |
| Elisabeta TACHE | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti |
| CameliaVIERIU | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galaţi |
| Ioana VLAD | Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti |

#### CONSULTANŢI:

| Catinca SCRIOŞTEANU | Expert CNDÎPT |
| --- | --- |
| Claudia CĂLINESCU | Expert CNDÎPT |

MINISTERUL  EDUCAŢIEI,  CERCETĂRII  ŞI  INOVĂRII

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Clasa a IX-a

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul pregătirii de bază în INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală

###### Modulul I 	Materii prime şi materiale în industria alimentară

Total ore/an: 					36

din care:          laborator tehnologic		18

Modulul II	Operaţii şi utilaje în industria alimentară

Total ore/an:					72

din care:          instruire practică		18

###### Modulul III	  Sănătatea şi securitatea muncii

Total ore/an:					36

din care:         laborator tehnologic		-

###### Modulul IV	  Microbiologia şi igiena în industria alimentară

Total ore/an:					90

din care:         laborator tehnologic		18

###### Modulul V	  Operaţii de bază în  laborator

Total ore/an:					90

din care:         laborator tehnologic		54

Total ore/an: 9 ore săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

### Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

Modulul VI: *	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Total ore/an:					90

din care:                     laborator tehnologic	-

instruire practică   	90

Total ore /an =  3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL  GENERAL  414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în  atelierele şcoală.

*       Denumirea şi conţinutul modulului va fi stabilit de către unitatea de învăţământ cu avizul Inspectoratului Şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţă cheie“Rezolvarea de  probleme şi Organizarea locului de muncă” din Standardul de pregătire profesională.

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE DIN STANDARDELE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  PE CARE SE FUNDAMENTEAZĂ  CURRICULUMUL

Depozitarea  materiilor  prime  şi  a produselor  finite - nivel 1

Transportul materiilor prime, a semifabricatelor şi a produselor finite - nivel 1

Mărunţirea materiilor de origine vegetală şi animală - nivel 1

Separarea amestecurilor - nivel 1

Amestecarea materialelor - nivel 1

Prelucrarea termică a materiilor prime - nivel 2

Igiena şi securitatea muncii - nivel 1

Igiena şi securitatea muncii - nivel 2

Organizarea locului de muncă nivel - 1

Rezolvarea  de  probleme - nivel 1

MODULUL I: MATERII PRIME ŞI MATERIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1. Notă introductivă

Modulul Materii prime şi materiale în industria alimentară  face parte din cultura de specialitate pentru domeniile de pregătire de bază, clasa a IX-a liceu tehnologic şi are alocat, conform planului de învăţământ, un număr de 36 de ore, din care laborator tehnologic 18 ore.

Aspectele specifice privitoare la materiile prime şi materialele folosite în industria alimentară vor fi precizate la modulele de specialitate, unde vor fi prezentate cerinţele specifice fiecărei tehnologii.

În cadrul unităţii de competenţe Depozitarea  materiilor  prime  şi  a produselor  finite din standardul de pregătire profesională de nivel 1, competenţa Apreciază senzorial materiile prime utilizate în industria alimentară se dobândeşte în clasa a IX-a, în cadrul pregătirii de bază, iar celelalte competenţe vor fi realizate la agentul economic.

Celelate rezultate ale învăţării: Descrie materiile prime şi materialele utilizate în industria alimentară şi Stabileşte destinaţia materiilor prime şi a materialelor s-au introdus în modul Materii prime şi materiale în industria alimentară  pentru completarea necesarului de cunoştinţe.

2.  Unitatea/ Unităţile de competenţe/rezultate ale învăţării la care se referă  modulul Materii prime şi materiale în industria alimentară

Unitatea de competenţe:

Depozitarea  materiilor  prime  şi  a produselor  finite - nivel 1

Rezultatele învăţării la care se referă modulul:

1. Descrie materiile prime şi materialele utilizate în industria alimentară

2. Apreciază senzorial materiile prime utilizate în industria alimentară

3. Stabileşte destinaţia materiilor prime şi a materialelor

- Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

| DENUMIREA MODULULUI: MATERII PRIME ŞI MATERIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cunoştinţe | Deprinderi | Criterii de evaluare |
| Rezultatul învăţării 1: Descrie materiile prime şi materialele utilizate în industria alimentară |  |  |
| - Materii prime de origine vegetală: cereale, plante oleaginoase, legume şi fructe - Materii prime de origine animală: carne, peşte, lapte, ouă - Materii prime de origine minerală: apă, sare comestibilă Materiale: metalice, lemnoase, celulozice, plastice, complexe | - Identificarea materiilor prime de origine vegetală - Identificarea materiilor prime de origine animală - Identificarea materiilor prime de origine minerală - Identificarea materialelor utilizate în industria alimentară | - Descrierea materiilor prime : - de origine vegetală: cereale (grâu, orz, porumb), făină, legume, fructe, struguri, plante oleaginoase (floarea-soarelui), sfeclă pentru zahăr, cartof - de origine animală: carne, peşte, lapte, ouă; - de origine minerală: apa, sare comestibilă 2. Descrierea materialelor: metalice, lemnoase, celulozice, plastice, complexe 3. Selectarea materiilor prime şi a materialelor utilizate în industria alimentară |
| Rezultatul învăţării 2: Apreciază senzorial materiile prime utilizate în industria alimentară |  |  |
| - Metode de analiză senzorială a materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală | - Analizarea senzorială a materiilor prime de origine vegetală - Analizarea senzorială a materiilor prime de origine animală - Analizarea senzorială a materiilor prime de origine minerală | 1. Identificarea materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală. 2. Efectuarea analizei senzoriale a materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală după: aspect, culoare, gust, miros, stare de sănătate, consistenţă. |

| Rezultatul învăţării 3: Stabileşte destinaţia materiilor prime şi a materialelor |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Subdomenii de utilizare a materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală şi a materialelor | - Identificarea materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală - Identificarea materilalelor utilizate în procesul de prelucrare a materiilor prime | 1. Enumerarea subdomeniilor de prelucrare a materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală şi a materialelor pentru: - industria de morărit şi panificaţie - industria prelucrării legumelor şi fructelor -industria extractivă - industria cărnii - industria peştelui - industria laptelui |

- Conţinutul formării

Necesitatea accentuării laturii formative a procesului de învăţământ a condus la proiectarea unui curriculum centrat pe competenţe. O astfel de abordare urmăreşte centrarea activităţii elevilor nu pe asimilare mecanică a unor noţiuni şi concepte, ci pe dezvoltarea de capacităţi, priceperi, deprinderi şi atitudini, care să ducă la formarea de competenţe.

La baza elaborării programei a stat Standardul de Pregătire Profesională care conţine:

- Unitatea de competenţă

- Nivelul

- Valoarea creditului

- Competenţe (rezultatele învăţării)

- Criterii de performanţă

- Condiţii de aplicabilitate

- Probe de evaluare

Curriculum-ul  se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.

În curriculum trebuie să se regăsească conţinuturi care să conducă la formarea tuturor rezultatelor învăţării prevăzute în standard.

Se vor folosi metode de predare sub formă de: studiu de caz, jocul de rol, rezolvări de probleme şi simulări.

Conţinuturile corespunzătoare rezultatelor învăţării se corelează cu numărul de credite acordate pentru unităţile de competenţă care corespund numărului de ore din planul de învăţământ pentru cele trei tipuri de instruire: teoretică, practică sau/şi de laborator.

Se recomandă ca orele de  laborator tehnologic să se efectueze de către profesorul de specialitate tehnică (inginer industrie alimentară), cu grupe de 10-15 elevi.

| Conţinutul formării | ### Număr de ore alocate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Laborator tehnologic |
| - Materii prime de origine vegetală: cereale (grâu, orz, porumb), făină, legume, fructe, struguri, plante oleaginoase (floarea-soarelui), sfeclă pentru zahăr, cartof - Materii prime de origine animală: carne, peşte, lapte, ouă - Materii prime de origine minerală: apa, sare comestibilă - Materiale: metalice, lemnoase, celulozice, plastice, complexe | 14 | - |
| Metode de analiză senzorială a materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală - Analiza senzorială: a materiilor prime de origine vegetală după: aspect, culoare, gust, miros, stare de sănătate, consistenţă. - Analiza senzorială:a materiilor prime de origine animală după: aspect, culoare, gust, miros, stare de sănătate, consistenţă - Analiza senzorială: a materiilor prime de origine minerală după: aspect, culoare, gust, miros | 20 | 18 |
| - Subdomenii de utilizare a materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală şi a materialelor | 2 | - |
| Total ore: | 36 | 18 |

Numărul de ore alocat pe teme este orientativ, rămânând la latitudinea profesorului în funcţie de resursele materiale ale şcolii.

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru atingerea competenţelor, pregătirea teoretică se va desfăşura în săli de clasă sau cabinete tehnologice iar pregătirea practică de laborator în laboratoare de specialitate dotate cu materiale, ustensile şi aparatură specifice analizei senzoriale a materiilor prime de origine vegetală, animală şi minerală.

- Sugestii metodologice

Întregul demers didactic depus de profesor în procesul de predare-învăţare trebuie să fie focalizat pe formarea rezultatelor învăţării generale şi specializate cerute de domeniul pregătirii de bază în Industria alimentară. Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator, implicând activ pe cel ce învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează gândirea critică, învăţarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceasta se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, prin folosirea celor mai adecvate metode şi mijloace de învăţământ necesare unei pregătiri performante în domeniu.

Metodele de predare trebuie să fie centrate pe elev, să stimuleze participarea activă şi directă a elevilor în timpul procesului de învăţare.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor  şi ale societăţii. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire, conversaţie şi realizarea de materiale de învăţare, cum ar fi: proiecte, ghiduri şi portofolii.

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Activităţile la lecţii vor fi variate astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

- Sugestii cu privire la evaluare

Evaluarea se realizeză în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.

Există trei tipuri de evaluare: iniţială, formativă şi sumativă.

Evaluarea iniţială are rolul de a verifica dacă elevul deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare.

Evaluarea formativă asigură profesorului/formatorului feed back-ul procesului de predare şi învăţare. Prin această evaluare profesorul cunoaşte nivelul de dobândire a noilor cunoştinţe şi abilităţi de către elev şi dacă acesta este pregătit pentru a învăţa noi subiecte.

Evaluarea finală a modulului sau evaluarea sumativă oferă informaţii asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor şi verifică dacă au fost dobândite toate rezultatele învăţării asociate modulului. Evaluarea va cuprinde şi activităţi practice în care se va urmări dacă elevul este capabil să lucreze în echipă, să rezolve o problemă, să facă o prezentare, să scrie un raport.

Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii, îşi susţin şi motivează propunerile.

Autoevaluarea şi evaluarea în perechi

Profesorul va explica întotdeauna ce se aşteaptă de la evaluarea sumativă şi va discuta şi agreea cu elevii contextul de evaluare pentru o încheiere cu succes a modulului.

Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze sau să se evalueze unul pe celălalt. Profesorul va păstra toate evidenţele evaluării pentru a putea dovedi atingerea rezultatelor învăţării din standardul de pregătire şi din curriculum.

Probele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de observaţie, fişe de autoevaluare, teste cu cele trei tipuri de itemi (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi).

Profesorul de specialitate va folosi instrumente şi metode de evaluare diverse, corespunzătoare şi adaptate stilurilor de învăţare ale elevilor, în funcţie de conţinutul modulului, de posibilităţile şi resursele unităţilor şcolare şi nu în ultimul rând, în concordanţă cu propria lor personalitate.

Pe parcursul parcurgerii modulului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Pentru a promova modulul, elevii trebuie să demonstreze că pot întruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele.

Instrumente de evaluare recomandate:

Tema: Materii prime de origine vegetală

1.Itemi obiectivi

  - Cu alegere duală

Încercuiţi litera A dacă afirmaţiile sunt adevărate şi F dacă afirmaţiile sunt false.

1. A    F    Grîul, făina, porumbul, orzul, orezul şi secara sunt cereale.

2. A    F    Legumele şi fructele pot fi consumate numai după o prealabilă prelucrare.

3. A    F    Legumele reprezintă materia primă de bază pentru obţinerea conservelor.

R: 1-A;	2-F;	3-A.

  - De tip pereche

Faceţi corespondenţa dintre cifrele din coloana A care indică legume şi literele din coloana B care indică părţile comestibile ale acestora.

| A-- metode de separare | B-- aparate pentru separare |
| --- | --- |
| - mazăre - conopidă - ceapă - cartoful | - tuberculi - rădăcină - inflorescenţă - bulbi - fruct |

R: 1-e;   2-c;   3-d;   4-a.

  - Cu alegere multiplă

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

Plantele oleaginoase constitue materia primă pentru fabricarea:

a. zahărului;

b. uleiului;

c. ţigaretelor.

R: b

2. Itemi semiobiectivi

2.1 Cu răspuns scurt

Denumiţi două fructe sâmburoase.

R: vişine; prune.

  - De completare

Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos astfel încât afirmaţiile să capete valoare de adevăr:

Grâul reprezintă cereala destinată aproape în exclusivitate pentru obţinerea

……………..necesare obţinerii produselor de ………………….

R: făinii; panificaţie

  - Întrebări  structurate

Se dă următoarea schemă incompletă care reprezintă structura strugurelui.

seminţe

pieliţă

1

2

strugure

ciorchine

a. Denumiţi componentele 1 şi 2.

b. Explicaţi rolul pieliţei.

c. Indicaţi două domenii de utilizare a ciorchinilor.

R: a. 1-boabe;	2-miez.

b. de protejare a miezului.

c. furajarea animalelor, drept combustibili

FIŞĂ  DE  EVALUARE

Tema: Materii prime de origine vegetală

Lecţia: Analiza senzorială a cerealelor

| Nr. crt | Etapele de lucru | Punctaj propus | Punctaj obţinut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Explică principiul metodei la determinarea caracteristicilor senzoriale ale cerealelor. |  |  |
| 2. | Alege din trusa de laborator materialele necesare efectuării analizei senzoriale a cerealelor |  |  |
| 3. | Analizează culoarea probei de cereale |  |  |
| 4. | Analizează mirosul probei de cereale |  |  |
| 5. | Analizează gustul probei de cereale |  |  |
| 6, | Compară rezultatele obţinute cu valorile din standard |  |  |
| 7. | Formulează concluzii |  |  |
| 8. | Timp de lucru 15 min. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

Profesorul va folosi instrumente şi metode de evaluare diverse, date de propria lui personalitate, de particularităţile individuale ale celor formaţi, cât şi de resursele  materiale de care dispune şcoala.

8.  Bibliografia

1. Barariu I. , ş.a, Materii prime şi materiale folosite în industria alimentară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992

2. Milcu V., Nichita M.L., ş.a, Pregătire de bază în industria alimentară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000

3. Nichita L.M., ş.a., Manual pentru cultura de specialitate, industria alimentară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2004

4. Nichita L.M., ş.a., Manual pentru pregătire practică, industria alimentară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000

MODULUL II: OPERAŢII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1. Notă introductivă

Modulul Operaţii şi utilaje în industria alimentară  face parte din cultura de specialitate pentru domeniul Industrie alimentară, pregătire de bază, clasa a IX-a liceu tehnologic şi are alocat un număr de 72 de ore, din care instruire practică 18 ore, conform planului de învăţământ.

Acest modul reuneşte unităţile de competenţă din standerdele de pregătire profesională de nivel 1 şi 2: Transportul materiilor prime, semifabricatelor şi a produselor finite, Mărunţirea materiilor de origine vegetală şi animală, Separarea amestecurilor, Amestecarea materialelor din SPP-urile calificărilor din domeniul Industrie alimentară de nivel 1 şi Prelucrarea termică a  materiilor prime din SPP-urile calificărilor din domeniul Industrie alimentară de nivel 2.

Aspectele specifice fiecărei calificări privitoare la operaţiile şi utilajele din industria alimentară vor fi studiate şi aprofundate la modulele de specialitate în cadrul stagiilor de practică de la agentul economic.

2. Unităţile de competenţe/ rezultate ale învăţării la care se referă modulul

Unităţile de competenţă/ rezultate ale învăţării de nivel 1:

Transportul materiilor prime, a semifabricatelor şi a produselor finite

Efectuează transportul materialelor fluide.

Efectuează transportul materialelor solide.

Realizează transportul pneumatic.

Mărunţirea materiilor de origine vegetală şi animală

Defineşte operaţia de mărunţire

Execută mărunţirea materialelor cu duritate mare

Realizează mărunţirea materialelor cu duritate medie

Mărunţirea materialelor cu consistenţă mare

Separarea amestecurilor

Prezintă metodele de separare a amestecurilor

Separă prin sortare materialele solide

Efectuează operaţii de separare a amestecurilor eterogene lichide şi gazoase

Amestecarea materialelor

Realizează amestecarea materialelor solide;

Execută amestecarea materiale păstoase;

Realizează amestecarea în mediu lichid

Unităţile de competenţă/rezultate ale învăţării de nivel 2:

Prelucrarea termică a materiilor prime

Descrie modurile de transfer  de căldură

Execută operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte

Efecuează operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii

- Execută operaţia de condensare

- Realizează operaţia de distilare

- Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

| DENUMIREA MODULULUI OPERAŢII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cunoştinţe | Deprinderi | Criteriile de evaluare |
| Rezultatul învăţării 1. Utilizează termeni specifici unui proces tehnologic |  |  |
| Termeni specifici unui proces tehnologic. Operaţii unitare- clasificare. | Utilizarea termenilor specifici unui proces tehnologic Identificarea tipului de operaţii | • Explicarea termenilor specifici unui proces tehnologic (materii prime, subproduse, deşeuri, operaţie, proces tehnologic, schemă de fabricaţie) • Clasificarea operaţiilor unitare după natura transformării materiei prime; în funcţie de schimbarea stării materialelor |
| Rezultatul învăţării 2. Efectuează transportul materialelor fluide |  |  |
| Pompe pentru transportul materialelor fluide Tipuri de pompe pentru transportul fluidelor (centrifugă, cu roţi dinţate, suflantă cu pistoane rotative) | Alegerea tipului de pompă în funcţie de caracteristicile materialelor de transportat Executarea manevrelor de pornire-oprire | - • Clasificarea tipurilor de pompe (după natura fluidului transportat şi din punct de vedere constructiv) - • Enumerarea reperelor pompelor - • Explicarea modului de funcţionare a pompelor • Alegerea tipului de pompă în funcţie de caracteristicile materialelor de transportat |
| Rezultatul învăţării 3. Efectuează transportul materialelor solide |  |  |
| Transportoare pentru materiale solide Mijloace de transport pentru materiale solide (planul înclinat, tobogane, jgheaburi, banda transportoare, elevatorul şi transportorul elicoidal) | Alegerea aparatului/utilajului/instalaţiei de transport, în funcţie de caracteristicile materialelor transportate Executarea manevrelor de pornire-oprire şi reglare ai unor parametri ai utilajului/instalaţiei de transport | - • Clasificarea transportoarelor pentru materiale solide (după natura forţelor care realizează transportul) - • Identificarera reperelor transportoarelor pentru materiale solide - • Explicarea modului de funcţionare a transportoarelor pentru materiale solide - • Alegerea aparatului/utilajului/instalaţiei de transport |

| Rezultatul învăţării 4. Realizează transportul pneumatic |  |  |
| --- | --- | --- |
| Principiul de realizare a transportului pneumatic Instalaţii de transport pneumatic | Identificarea aparatelor din cadrul unei instalaţii de transport pneumatic | - • Explicarea principiului de realizare a transportului pneumatic (prin aspiraţie şi refulare) - •Identificarea reperelor transportoarelor pneumatice - • Explicarea modului de funcţionare a transportoarelor pneumatice |
| Rezultatul învăţării 5. Defineşte operaţia de mărunţire |  |  |
| Definiţia operaţiei şi a gradului de mărunţire Metode şi procede de mărunţire | Calcularea gradului de mărunţire | • Definirea operaţiei de mărunţire • Definirea gradului de mărunţire • Descrierea metodelor şi procedeelor de mărunţire |
| Rezultatul învăţării 6. Execută mărunţirea materialelor cu duritate mare |  |  |
| Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu duritate mare: concasorul (granulatorul) cilindric, moara cu ciocane | Recunoaşterea utilajului în funcţie de caracteristicile materialului de mărunţit şi dimensiunea finală a produsului Executarea manevrelor de pornire-oprire | - • Identificarea reperelor utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu duritate mare - • Explicarea modului de funcţionare a utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu duritate mare |
| Rezultatul învăţării 7. Realizează mărunţirea materialelor cu duritate medie |  |  |
| Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu duritate medie (valţul automat) | Recunoaşterea utilajului în funcţie de caracteristicile materialului de mărunţit şi dimensiunea finală a produsului | - • Identificarea reperelor utilajului pentru mărunţirea materialelor cu duritate medie - • Explicarea modului de funcţionare a utilajului pentru mărunţirea materialelor cu duritate medie |
| Rezultatul învăţării 8. Realizează mărunţirea materialelor cu consistenţă mare |  |  |
| Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu consistenţă mare (maşina de tăiat legume, volf, cuter) | Recunoaşterea utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu consistenţă mare | - • Identificarea reperelor utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu consistenţă mare - • Explicarea modului de funcţionare a utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu consistenţă mare |
| Rezultatul învăţării 9. Prezintă metodele de separare a amestecurilor |  |  |
| Metode de separare a amestecurilor Principii pe baza cărora se realizează separarea amestecurilor | Identificarea metodelor de separare a amestecurilor | • Explicarea principiilor care stau la baza metodelor de separare (separarea după diferenţa de mărime, după proprietăţi aerodinamice, după mărime şi formă, separarea pneumatică, separarea magnetică, separarea prin sedimentare, separarea prin filtrare, separarea prin centrifugare) • Caracterizarea metodelor de separare a amestecurilor |
| Rezultatul învăţării 10. Separă prin sortare materialele solide |  |  |
| Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelelor folosite pentru separarea amestecurilor solide (tararul, triorul cilindric, separatorul electromagnetic, sitele) | Identificarea utilajului de separare în funcţie de caracteristicile amestecului Executarea manevrelor de pornire-oprire | • Prezentarea utilajelor care realizează separarea materialelor solide în funcţie de caracteristicile amestecului - • Identificarea reperelor utilajelor pentru separarea amestecurilor solide • Explicarea modului de funcţionare a utilajelor pentru separarea amestecurilor solide |
| Rezultatul învăţării 11. Efectuează operaţii de separare a amestecurilor eterogene lichide şi gazoase |  |  |
| Separarea amestecurilor eterogene lichide şi gazoase. Factori: -pentru sedimentare: concentraţia suspensiei, mărimea şi structura fazei solide, concentraţia în electroliţi, temperatura suspensiei -pentru filtrare: diferenţa de presiune, materialul filtrant, granulaţia particulelor, grosimea stratului de precipitat, viteza şi temperatura amestecului Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelelor folosite pentru separarea amestecurilor eterogene lichide şi gazoase: -utilaje pentru sedimentare: camere de desprăfuire, decantoare pentru amestecuri lichid-solid, decantoare pentru amestecuri lichid-lichid; -utilaje pentru filtrare: filtre pentru amestecuri eterogene gazoase, filtre pentru amestecuri eterogene lichide -utilaje pentru centrifugare: centrifuge decantoare verticale, centrifuge filtrante, centrifuge fără elemente în mişcare | Recunoaşterea utilajului de separare în funcţie de caracteristicile amestecului Alege aparatul/utilajul de separare în funcţie de operaţia tehnologică şi caracteristicile amestecului de separat | • Descrierea factorilor care influenţează operaţiile de separare a amestecurilor eterogene lichide şi gazoase - • Identificarea reperelor utilajelor pentru separarea amestecurilor eterogene lichide şi gazoase • Explicarea modului de funcţionare a utilajelor pentru separarea amestecurilor eterogene lichide şi gazoase |
| Rezultatul învăţării 12. Realizează amestecarea materialelor solide |  |  |
| Metode de amestecare Construcţia şi modul de funcţionare a aparatelor/utilajelelor folosite pentru amestecarea materialelor solide (amestecător elicoidal orizontal, vertical, amestecătoare cu mişcare de rotaţie) | Identificarea utilajului de amestecare în funcţie de caracteristicile amestecului | • Prezentarea metodelor de amestecare - • Identificarea reperelor utilajelor pentru amestecarea materialelor solide - • Explicarea modului de funcţionare a utilajelor pentru amestecarea materialelor solide |
| Rezultatul învăţării 13. Execută amestecarea materiale păstoase |  |  |
| - Construcţia şi modul de funcţionare a aparatelor/utilajelelor folosite pentru amestecarea materialelor păstoase (amestecătoare cu braţ ramificat şi cuva mobilă, cu cuvă dubla) | Identificarea utilajului de amestecare în funcţie de caracteristicile amestecului | • Identificarea reperelor utilajelor pentru amestecarea materialelor păstoase - • Explicarea modului de funcţionare a utilajelor pentru amestecarea materialelor păstoase |
| Rezultatul învăţării 14. Realizează amestecarea în mediu lichid |  |  |
| Construcţia şi modul de funcţionare a aparatelor/utilajelelor folosite pentru amestecarea în mediu lichid (amestecătoare pneumatice, cu recircularea lichidului, cu amestecătoare cu braţe) | Identificarea utilajului de amestecare în funcţie de caracteristicile amestecului | - • Identificarea reperelor amestecătoarelor în mediu lichid • Explicarea modului de funcţionare a amestecătoarelor în mediu lichid |

| Rezultatul învăţării 15. Descrie modurile de transfer de căldură |  |  |
| --- | --- | --- |
| Noţiunea de căldură Moduri prin care se realizează transferul de căldură Agenţi termici utilizaţi în industria alimentară | Identificarea modurilor de transfer de căldură Identificarea agenţilor termici | • Prezentarea modurilor de transfer de căldură: conducţie, convecţie radiaţie, mixt • Identificarea modurilor de transfer de căldură în diferite utilaje • Clasificarea agenţilor termici (de încălzire şi răcire, agenţi frigorifici) • Descrierea agenţilor termici |
| Rezultatul învăţării 16. Execută operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte |  |  |
| Operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte Efectele operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte asupra microorganismelor Construcţia aparatelor/ instalaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte (schimbătorul de căldură cu plăci, cu manta, multitubular, pasteurizatorul tunel) Modul de funcţionare a aparatelor/utilajelor/instalaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte | Identificarea aparatului/ instalaţiei în funcţie de caracteristicile operaţiei care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte | • Clasificarea operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte (încălzire, răcire, pasteurizare, sterilizare, refrigerare, congelare) • Explicarea efectelor operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte asupra microorganismelor (bactericid, bacteriostatic) • Identificarea reperelor aparatelor/instalaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte • Explicarea modului de funcţionare a aparatelor/instalaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte |
| Rezultatul învăţării 17. Efecuează operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii |  |  |
| Operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii Scopurile operaţiei de concentrare Mecanismul operaţiei de uscare Construcţia aparatelor/ instalaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii (instalaţiile de concentrare cu simplu efect şi cu efect multiplu, uscătorul în strat fluidizat, turnul de uscare) Modul de funcţionare a instalaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii | Recunoaşterea aparatului/instalaţiei în funcţie de caracteristicile operaţiei unitare termice | • Clasificarea operaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii (concentrare prin vaporizare, uscare) • Prezentarea scopurilor operaţiei de concentrare şi uscare • Explicarea mecanismului operaţiei de uscare • Identificarea reperelor aparatelor/instalaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii • Explicarea modului de funcţionare a aparatelor/instalaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii |
| - Rezultatul învăţării 18. Execută operaţia de condensare |  |  |
| Scopurile operaţiei de condensare Construcţia condensatoarelor (condensatorul cu şicane şi talere, condensatorul multitubular) Modul de funcţionare a condensatoarelor | Recunoaşterea aparatului în funcţie de caracteristicile operaţiei de condensare | • Prezentarea scopurilor operaţiei de condensare • Clasificarea aparatelor de condensare • Identificarea reperelor condensatoarelor • Explicarea modului de funcţionare a condensatoarelor |
| Rezultatul învăţării 19. Realizează operaţia de distilare |  |  |
| Principiul realizării operaţiei de distilare Metode de distilare Construcţia instalaţiilor de distilare şi rectificare (cu blază de distilare, instalaţia de rectificare) Modul de funcţionare a instalaţiilor de distilare şi rectificare | Identificarea instalaţiilor de distilare Identificarea instalaţiilor de rectificare | • Explicarea principiului realizării operaţiei de distilare • Descrierea metodelor de distilare • Identificarea instalaţiilor de distilare • Identificarea instalaţiilor de rectificare |

- Conţinutul formării

Necesitatea accentuării laturii formative a procesului de învăţământ a condus la proiectarea unui curriculum centrat pe competenţe. O astfel de abordare urmăreşte centrarea activităţii elevilor nu pe asimilare mecanică a unor noţiuni şi concepte, ci pe dezvoltarea de capacităţi, priceperi, deprinderi şi atitudini, care să ducă la formarea de competenţe.

La baza elaborării programei a stat Standardul de Pregătire Profesională care conţine:

- Unitatea de competenţă

- Nivelul

- Valoarea creditului

- Competenţe (rezultatele învăţării)

- Criterii de performanţă

- Condiţii de aplicabilitate

- Probe de evaluare

Cerinţe cu privire la evaluare

Curriculum-ul  are la bază Standardul de Pregătire Profesională.

În curriculum trebuie să se regăsească conţinuturi care să conducă la formarea tuturor rezultatelor învăţării prevăzute în standard. Se vor folosi metode de predare activ participative.

Conţinuturile corespunzătoare rezultatelor învăţării se corelează cu numărul de credite acordate pentru unităţile de competenţă care corespund numărului de ore din planul de învăţământ pentru cele două tipuri de instruire: teoretică şi practică.

Se recomandă ca orele de  pregătire practică să se efectueze cu grupe de 10-15 elevi.

Parcurgerea cronologică a conţinutului tematic:

| Nr crt | Conţinutul formării | Număr de ore alocate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total ore | Pregătire practică |
| 1 | - Termeni specifici unui proces tehnologic (materii prime, subproduse, deşeuri, operaţie, proces tehnologic, schemă de fabricaţie) - Clasificarea operaţiilor unitare (după natura transformării materiei prime; în funcţie de schimbarea stării materialelor) | 3 | - |
| 2 | - Transportul materialelor fluide Clasificarea pompelor: (după natura fluidului transportat şi din punct de vedere constructiv) Pompe pentru transportul fluidelor (centrifugă, cu roţi dinţate, suflantă cu pistoane rotative) - Transportul materialelor solide Clasificarea transportoarelor pentru materiale solide (după natura forţelor care realizează transportul) Mijloace de transport pentru materiale solide (planul înclinat, tobogane, jgheaburi, banda transportoare, elevatorul şi transportorul elicoidal) - Transportul pneumatic Principiul de realizare a transportului pneumatic Instalaţii de transport pneumatic | 9 | 3 |
| 3 | - Operaţia de mărunţire Definiţia operaţiei şi a gradului de mărunţire Metode şi procede de mărunţire - Mărunţirea materialelor cu duritate mare Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu duritate mare (concasorul, granulatorul cilindric, moara cu ciocane) - Mărunţirea materialelor cu duritate medie Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu duritate medie (valţul automat) - Mărunţirea materialelor cu consistenţă mare Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelor pentru mărunţirea materialelor cu consistenţă mare (maşina de tăiat legume, volf, cuter) | 11 | 3 |
| 4 | - Metode de separare a amestecurilor Principii pe baza cărora se realizează separarea amestecurilor (separarea după diferenţa de mărime, după proprietăţi aerodinamice, după mărime şi formă, separarea pneumatică, separarea magnetică, separarea prin sedimentare, separarea prin filtrare, separarea prin centrifugare) - Separarea prin sortare a materialelor solide Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelelor folosite pentru separarea amestecurilor solide (tararul, triorul cilindric, separatorul electromagnetic, sitele) - Operaţii de separare a amestecurilor eterogene lichide şi gazoase -Factorii care influenţează separarea amestecurilor eterogene lichide şi gazoase: Sedimentarea: Concentraţia suspensiei, mărimea şi structura fazei solide, concentraţia în electroliţi, temperatura suspensiei Filtrarea: Diferenţa de presiune, materialul filtrant, granulaţia particulelor, grosimea stratului de precipitat, viteza şi temperatura amestecului -Construcţia şi modul de funcţionare a utilajelelor folosite pentru separarea amestecurilor eterogene lichide şi gazoase: Sedimentare: Camere de desprăfuire, decantoare pentru amestecuri lichid-solid, decantoare pentru amestecuri lichid-lichid; Filtrare: Filtre pentru amestecuri eterogene gazoase, filtre pentru amestecuri eterogene lichide Centrifugare: Centrifuge decantoare verticale, centrifuge filtrante, centrifuge fără elemente în mişcare | 15 | 3 |
| 5 | - Amestecarea materialelor solide Metode de amestecare Construcţia şi modul de funcţionare a aparatelor/utilajelelor folosite pentru amestecarea materialelor solide (amestecător elicoidal orizontal, vertical, amestecătoare cu mişcare de rotaţie) - Amestecarea materiale păstoase - Construcţia şi modul de funcţionare a aparatelor/utilajelelor folosite pentru amestecarea materialelor păstoase (amestecătoare cu braţ ramificat şi cuva mobilă, cu cuvă dubla, cu cuvă rabatabilă, mixere) - Amestecarea în mediu lichid Construcţia şi modul de funcţionare a aparatelor/utilajelelor folosite pentru amestecarea în mediu lichid (amestecătoare pneumatice, cu circularea lichidului, cu amestecătoare cu braţe şi cu elice) | 7 | 3 |
| 6 | - Moduri de transfer de căldură Noţiunea de căldură Moduri prin care se realizează transferul de căldură Agenţi termici utilizaţi în industria alimentară - Operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte Operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte (încălzire, răcire, pasteurizare, sterilizare, refrigerare, congelare) Efectele operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte asupra microorganismelor (bactericid, bacteriostatic) Construcţia aparatelor/ instalaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte (schimbătorul de căldură cu plăci, cu manta, multitubular, pasteurizatorul tunel) Modul de funcţionare a aparatelor/utilajelor/instalaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte - Operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii Operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii (concentrare prin vaporizare, uscare) Scopurile operaţiei de concentrare Mecanismul operaţiei de uscare Construcţia aparatelor/ instalaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii (instalaţiile de concentrare cu simplu efect şi cu efect multiplu, uscătorul în strat fluidizat, turnul de uscare) Modul de funcţionare a instalaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii - Operaţia de condensare Scopurile operaţiei de condensare Construcţia condensatoarelor (condensatorul cu şicane şi talere, condensatorul multitubular) Modul de funcţionare a condensatoarelor - Operaţia de distilare Principiul realizării operaţiei de distilare Metode de distilare Construcţia instalaţiilor de distilare şi rectificare (cu blază de distilare, instalaţia de rectificare) Modul de funcţionare a instalaţiilor de distilare şi rectificare | 27 | 6 |
| TOTAL |  | 72 | 18 |

Numărul de ore alocat pe teme este orientativ, rămânând la latitudinea cadrului didactic să facă distribuţia în funcţie de specificul zonei, resursele materiale ale şcolii şi ale agentului economic.

- Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Formarea unor deprinderi de lucru individuale şi în echipă, asumarea de responsabilităţi, stimularea curiozităţii, imaginaţiei, perseverenţei, încrederii în forţele proprii prin activităţile desfăşurate, vor fi posibile numai dacă activităţile se vor desfăşura într-un spaţiu adecvat. Pregătirea teoretică se va desfăşura în săli de clasă sau cabinete tehnologice iar pregătirea practică în atelierele şcoală sau la agenţii economici.

6. Sugestii metodologice

Întreg demersul didactic depus de cadrul didactic în procesul de predare-învăţare, trebuie să fie focalizat pe formarea rezultatelor învăţării generale şi specializate cerute de domeniul pregătirii de bază în Industria alimentară. Aceasta se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, prin folosirea celor mai adecvate metode şi mijloace de învăţământ necesare unei pregătiri performante în domeniu.

Fiecare lecţie poate beneficia de folosirea a două - trei metode de învăţământ, în funcţie de ce se doreşte a se forma, precum şi de mijloacele didactice adecvate.

Există numeroase metode şi procedee didactice de predare - învăţare în care activitatea didactică este centrată pe elev şi care pot fi folosite în scopul formării rezultatelor învăţării. În selectarea lor trebuie să se ţină seama de conţinuturi şi nu în ultimul rând, de stilurile de învăţare ale elevilor (vizual, auditiv sau practic).

Metode ca: studiul de caz, învăţarea prin descoperire, problematizarea, exerciţiul, demonstraţia au eficienţă maximă în procesul de învăţare, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, ca şi imaginaţia şi creativitatea elevilor.

7. Sugestii cu privire la evaluare

Evaluarea poate fi: iniţială, formativă şi sumativă.

Evaluarea iniţială are rolul de a verifica dacă elevul deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare.

Evaluarea formativă asigură profesorului/formatorului feed back-ul procesului de predare şi învăţare. Prin această evaluare profesorul cunoaşte nivelul de dobândire a noilor cunoştinţe şi abilităţi de către elev şi dacă acesta este pregătit pentru a învăţa noi subiecte.

Evaluarea finală a modulului sau evaluarea sumativă verifică dacă au fost dobândite toate rezultatele învăţării asociate modulului. Evaluarea va cuprinde şi activităţi practice în care se va urmări dacă elevul este capabil să lucreze în echipă, să rezolve o problemă, să facă o prezentare să scrie un raport. Funcţie de specificul modulului, această evaluare poate fi făcută printr-un portofoliu sau miniproiect/proiect. Evaluarea finală a modulului va încorpora de asemenea şi evaluarea acelor competenţe cheie care se dezvoltă în cadrul modulului împreună cu competenţele tehnice specifice acestuia (de exemplu: utilizarea IT, comunicarea în limba maternă sau în limba străină, competenţe de calcul matematic etc). Aceste competenţe vor ajuta elevul pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Autoevaluarea şi evaluarea în perechi

Profesorul va explica întotdeauna ce se aşteaptă de la evaluarea sumativă şi va discuta şi agreea cu elevii contextul de evaluare pentru o încheiere cu succes a modulului.

Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze sau să se evalueze unul pe celălalt. Profesorul va păstra toate evidenţele evaluării pentru a putea dovedi atingerea rezultatelor învăţării din standardul de pregătire şi din curriculum.

Pentru a promova modulul, elevii trebuie să demonstreze că pot întruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele. Elevii vor duce la îndeplinire exerciţii practice, proiecte, teme de lucru şi/sau probleme care constituie evaluarea modulului.

Instrumente de evaluare recomandate:

Evaluarea se poate realiza folosind fişe de observaţie, fişe de autoevaluare, teste de evaluare cu itemi (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi).

Exemple:

Tema: Separarea sistemelor eterogene

1.Itemi obiectivi

  - Cu alegere duală

Încercuiţi litera A dacă afirmaţiile sunt adevărate şi F dacă afirmaţiile sunt false.

1. A  F    Sistemele eterogene sunt formate dintr-o singură fază.

2. A  F    Sedimentarea are loc sub influenţa forţei gravitaţionale.

3. A  F    Filtrul cu saci este folosit pentru separarea  sistemelor eterogene gaz-solid.

4. A  F    Laptele este un sistem eterogen solid-lichid.

R: 1-F;		2-A;	3-A;	4-F.

  - De tip pereche

Faceţi corespondenţa dintre cifrele din coloana A care indică metode de separare şi literele din coloana B care indică aparate pentru separare.

| A-- metode de separare | B-- aparate pentru separare |
| --- | --- |
| - sedimentarea - centrifugarea - filtrarea | - filtrul deschis - camera de desprăfuire - centrifuga filtrantă - elevatorul |

R: 1-b;  2-c;  3-a.

  - Cu alegere multiplă

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

Filtrele cu rame şi plăci lucrează:

- la presiunea atmosferică;

- sub presiune;

- sub depresiune.

R: b

2. Itemi semiobiectivi

2.1 Cu răspuns scurt

Precizaţi categoria metodelor prin care pot fi separate sistemele eterogene.

R: Metode mecanice

  - De completare

Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos astfel încât afirmaţiile să capete valoare de adevăr:

Fazele unui sistem eterogen se numesc faza discontinuă sau..................., respectiv faza

continuă sau mediu de ........................

R: dispersată;    dispersie.

  - Întrebări  structurate

| 1 2 3 4 5 | Imaginea alăturată reprezintă un vas florentin simplu. - Denumiţi reperele 2 şi 3. - Explicaţi poziţia de amplasare a conductei de alimentare cu emulsie 4. - Indicaţi racordul prin care se evacuează faza cu densitate mare. |
| --- | --- |
| R: a. 1- racord evacuare fază cu densitate mică; b. conducta de alimentare cu emulsie se amplasează acolo unde se va stabili nivelul de separare dintre cele două lichide, pentru ca, atât faza cu densitate mare, cât şi faza cu densitate mică să parcurgă drumul minim în vederea separării; c. 1 |  |

FIŞĂ  DE  OBSERVARE

Tema: Separerea prin centrifugare

Lecţia: Deservirea centrifugei filtrante

| Operaţii/Faze | Da | Nu încă | Obser-vaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| # Alimentarea centrifugei Porneşte centrifuga la viteză mică |  |  |  |
| Coboară jgheabul de alimentarecu amestec eterogeen L-S |  |  |  |
| Deschide registrul de la transportorul de amestec |  |  |  |
| Închide registrul |  |  |  |
| Curăţă jgheabul |  |  |  |
| Ridică jgheabul |  |  |  |
| Închide capacele |  |  |  |
| Centrifugarea Aduce tamburul la turaţia maximă |  |  |  |
| Spălarea Schimbă dispozitivul de evacuare pe jgheabul de filtrat diluat |  |  |  |
| Deschide ventilul de apă |  |  |  |
| Închide ventilul de apă |  |  |  |
| Oprirea şi descărcarea Trece centrifuga pe viteză inferioară |  |  |  |
| Frâneaza centrifuga |  |  |  |
| Introduce plugul şi taie stratul inferior de filtrat |  |  |  |
| Deschide complet centrifuga |  |  |  |

Fişa de observare poate fi utilizată în diferite momente ale lecţiei de instruire practică, drept fişă de lucru, de evaluare sau autoevaluare.

Cadrul didactic va folosi instrumente şi metode de evaluare diverse, în funcţie de propria-i personalitate, de particularităţile individuale ale celor formaţi, de resursele materiale de care dispune şcoala.

8. Bibliografia

Milcu V., Nichita M.L., ş.a, Pregătire de bază în industria alimentară (teorie şi practică), Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000

Petculescu E., Teleoacă R., Onofrei I. Procese şi aparate în industria alimentară, EDP Bucureşti, 1991

MODULUL III: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

1. Notă introductivă

Modulul Sănătatea şi securitatea muncii face parte din cultura de specialitate pentru domeniile de pregătire de bază, clasa a IX-a liceu tehnologic şi are alocat un număr de ore conform planului de învăţământ. Acest modul reuneşte unităţile de competenţe cheie Igiena şi securitatea muncii din standardele de pregătire de nivel 1 şi 2 de calificare şi ca urmare vizează competenţe general valabile în orice domeniu de pregătire de bază. Aspectele specifice privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă vor fi precizate la modulele de specialitate, unde vor fi prezentate cerinţele fiecărui loc de muncă sau ale fiecărei tehnologii şi echipament.

2.  Unitatea/ Unităţile de competenţe/ rezultate ale învăţării la care se referă

modulul

- Igiena şi securitatea muncii - nivel 1

- Igiena şi securitatea muncii - nivel 2

- Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

| DENUMIREA MODULULUI: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cunoştinţe | Deprinderi | Criterii de evaluare |
| Rezultatul învăţării 1: Numeşte factorii de risc şi bolile profesionale la locul de muncă |  |  |
| - Factori de risc: agenţi patogeni, substanţe toxice, substanţe explosive, factori de climat (temperatură, umiditate, curenţi de aer), vibraţii, zgomote, radiaţii etc. - Risc de îmbolnăvire, risc de accidentare, risc de invaliditate - Boli profesionale: boli ale căilor respiratorii, boli ale pielii, afecţiuni ale diferitelor organe de simţ, boli interne | - Identificarea factorilor de risc şi a bolilor profesionale la locul de muncă | 1. Prezentarea factorilor de risc în funcţie de specificul locului de muncă 2. Descrierea riscului practicării unei calificări 3. Asocierea factorilor de risc cu bolile profesionale în funcţie de specificul locului de muncă |
| Rezultatul învăţării 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc |  |  |
| - Măsuri pentru reducerea factorilor de risc: agenţi patogeni, substanţe toxice, substanţe explosive, factori de climat (temperatură, umiditate, curenţi de aer), vibraţii, zgomote, radiaţii, etc. | - Raportarea prezenţei factorilor de risc sau a situaţiilor de muncă care prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor - Raportarea deficienţelor sistemelor de protecţie | - Enumerarea factorilor de risc pentru fiecare loc de muncă - Descrierea consecinţelor riscurilor identificate. |
| Rezultatul învăţării 3: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor |  |  |
| - Termeni şi definiţii specifice - Politica de sănătate şi securitate a muncii - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă - Responsabilităţi generale şi specifice: ale angajatorilor, angajaţilor, managementului întreprinderii, inspecţiei muncii, autorităţilor locale etc. - Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă | - Utilizarea termenilor şi expresiilor specifice domeniului. - Însuşirea şi respectarea legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora. - Utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie | - Identificarea persoanelor responsabile cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă - Prezentarea regulilor specifice privitoare la sănătatea şi securitatea muncii descrise de reglementările de la locul de muncă - Descrierea echipamentelor de protecţie specifice locului de muncă |
| Rezultatul învăţării 4: Acordă primul ajutor în caz de accident |  |  |
| - Manifestări de alterare a stării de sănătate produse în caz de accident: stări de ameţeală, leşin, stop cardio respirator, stări de greaţă, hemoragii etc. - Trusa de prim ajutor - Măsuri de prim ajutor | - Anunţarea situaţiilor de accident şi incidentelor - Acordarea primului ajutor folosind trusele de prim ajutor | - Descrierea efectelor determinate de accidentele de muncă - Descrierea ustensilelor din trusa de prim ajutor - Descrierea metodelor de prim ajutor |
| Rezultatul învăţării 5: Aplică regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă |  |  |
| - Reguli de igienă: igiena corporală, igiena vestimentaţiei, igiena alimentaţiei - Materiale de întreţinere a igienei: materiale igienico-sanitare, produse cosmetice, alimente de protecţie - Consecinţe ale nerespectării regulilor de igienă: intoxicaţii, toxiinfecţii alimentare, boli parazitare, dermatoze etc. | - Aplicarea regulilor de igienă individuală la locul de muncă - Utilizarea materialelor de igienă individuală la locul de muncă | - Prezentarea regulilor de igienă - Caracterizarea materialelor de întreţinere a igienei - Descrierea consecinţelor nerespectării regulilor de igienă |

  - Conţinutul formării

Necesitatea accentuării laturii formative a procesului de învăţământ a condus la proiectarea unui curriculum centrat pe competenţe. O astfel de abordare urmăreşte centrarea activităţii elevilor nu pe asimilare mecanică a unor noţiuni şi concepte, ci pe dezvoltarea de capacităţi, priceperi, deprinderi şi atitudini, care să ducă la formarea de competenţe.

La baza elaborării programei a stat Standardul de Pregătire Profesională care conţine:

- Unitatea de competenţă

- Nivelul

- Valoarea creditului

- Competenţe (rezultatele învăţării)

- Criterii de performanţă

- Condiţii de aplicabilitate

- Probe de evaluare

Curriculum-ul  are la bază Standardul de Pregătire Profesională.

În curriculum trebuie să se regăsească conţinuturi care să conducă la formarea tuturor rezultatelor învăţării prevăzute în standard.

Se vor folosi metode de predare sub formă de: studiu de caz, jocul de rol, rezolvări de probleme şi simulări.

Conţinuturile corespunzătoare rezultatelor învăţării se corelează cu numărul de credite acordate pentru unităţile de competenţă care corespund numărului de ore din planul de învăţământ pentru cele trei tipuri de instruire: teoretică, practică sau/şi de laborator.

Se recomandă ca orele de  pregătire practică să se efectueze de către profesorul de specialitate tehnică (inginer industrie alimentară), cu grupe de 10-15 elevi.

| Conţinutul formării | ### Număr de ore alocate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Pregătire practică |
| - Factori de risc: agenţi patogeni, substanţe toxice, substanţe explosive, factori de climat (temperatură, umiditate, curenţi de aer), vibraţii, zgomote, radiaţii etc. - Risc de îmbolnăvire, risc de accidentare, risc de invaliditate - Boli profesionale: boli ale căilor respiratorii, boli ale pielii, afecţiuni ale diferitelor organe de simţ, boli interne | 9 | - |
| - Termeni şi definiţii specifice privind legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor - Politica de sănătate şi securitate a muncii- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă - Responsabilităţi generale şi specifice: ale angajatorilor, angajaţilor, managementului întreprinderii, inspecţiei muncii, autorităţilor locale etc. - Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă | 9 | - |
| - Manifestări de alterare a stării de sănătate produse în caz de accident: stări de ameţeală, leşin, stop cardio respirator, stări de greaţă, hemoragii etc. - Trusa de prim ajutor - Măsuri de prim ajutor | 9 | - |
| - Reguli de igienă: igiena corporală, igiena vestimentaţiei, igiena alimentaţiei - Materiale de întreţinere a igienei: materiale igienico sanitare, produse cosmetice, alimente de protecţie - Consecinţe ale nerespectării regulilor de igienă: intoxicaţii, toxiinfecţii alimentare, boli parazitare, dermatoze etc. | 9 | - |
| Total ore: | 36 | - |

Numărul de ore alocat pe teme este orientativ, rămânând la latitudinea profesorului să facă distribuţia în funcţie de specificul zonei, resursele materiale ale şcolii şi ale agentului economic.

- Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru atingerea rezultatelor învăţării, pregătirea teoretică se va desfăşura în săli de clasă sau cabinete specializate dotate cu materiale, ustensile şi aparatură specifice activităţilor de însuşire şi aplicare a normelor de sănătate şi securitate a muncii.

6. Sugestii metodologice

Întreg demersul didactic depus de profesor în procesul de predare-învăţare trebuie să fie focalizat pe formarea rezultatelor învăţării generale şi specializate cerute de pregătirea de bază în industria alimentară. Aceasta se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, prin folosirea celor mai adecvate metode şi mijloace de învăţământ necesare unei pregătiri performante în domeniu.

Fiecare lecţie beneficiază de folosirea a două - trei metode, în funcţie de ce se doreşte a se forma, precum şi de mijloacele didactice adecvate.

Există numeroase metode şi procedee didactice de predare - învăţare în care activitatea didactică este centrată pe elev şi care pot fi folosite în scopul formării rezultatelor învăţării. În selectarea lor trebuie să se ţină seama de conţinuturi şi nu în ultimul rând, de stilurile de învăţare ale elevilor (vizual, auditiv sau practic).

Metode ca: studiul de caz, învăţarea prin descoperire, problematizarea, exerciţiul, demonstraţia au eficienţă maximă în procesul de învăţare, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, ca şi imaginaţia şi creativitatea elevilor.

7. Sugestii cu privire la evaluare

Există trei tipuri de evaluare: iniţială, formativă şi sumativă.

Evaluarea iniţială are rolul de a verifica dacă elevul deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare.

Evaluarea formativă asigură profesorului/formatorului feed back-ul procesului de predare şi învăţare. Prin această evaluare profesorul cunoaşte nivelul de dobândire a noilor cunoştinţe şi abilităţi de către elev şi dacă acesta este pregătit pentru a învăţa noi subiecte.

Evaluarea finală a modulului sau evaluarea sumativă verifică dacă au fost dobândite toate rezultatele învăţării asociate modulului. Evaluarea va cuprinde şi activităţi practice în care se va urmări dacă elevul este capabil să lucreze în echipă, şă rezolve o problemă, să facă o prezentare să scrie un raport. În funcţie de specificul modulului, această evaluare poate fi făcută printr-un portofoliu sau miniproiect/proiect.

Competenţele cheie

Evaluarea finală a modulului va încorpora de asemenea şi evaluarea acelor competenţe cheie care se dezvoltă în cadrul modulului împreună cu competenţele tehnice specifice acestuia (de exemplu: utilizarea IT, comunicarea în limba maternă sau în limba străină, competenţe de calcul matematic etc). Aceste competenţe vor ajuta elevul pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Autoevaluarea şi evaluarea în perechi

Profesorul va explica întotdeauna ce se aşteaptă de la evaluarea sumativă şi va discuta şi agrea cu elevii contextul de evaluare pentru o încheiere cu succes a modulului.

Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze sau să se evalueze unul pe celălalt. Profesorul va păstra toate evidenţele evaluării pentru a putea dovedi atingerea rezultatelor învăţării din standardul de pregătire şi din curriculum.

Pentru a promova modulul, elevii trebuie să demonstreze că pot întruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele. Elevii vor duce la îndeplinire exerciţii practice, proiecte, teme de lucru şi/sau probleme care constituie evaluarea modulului.

Instrumente de evaluare recomandate:

TEMA: Accidente de muncă

1.	Itemi obiectivi

  - Cu alegere duală

Scrieţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos litera A pentru răspuns adevărat şi litera F pentru răspuns fals:

- Echipamentul de protecţie se schimbă zilnic şi ori de câte ori se murdăreşte.

b.  în cazul unor arsuri uşoare se spală imediat cu apă multă cel puţin 15 minute şi se transportă de urgenţă la spital.

c.  Mâinile se şterg după spălare folosind şorţul, halatul sau cârpe de bucătărie.

  - De asociere

Realizaţi corespondenţa prin săgeţi între criteriile de clasificare din coloana A şi accidentele de muncă corespunzătoare acestora, din coloana B.

| # A. Criteriul | # B. Accidente de muncă |
| --- | --- |
| - în funcţie de gravitatea accidentului | - accidente electrice provocate de acţiunea curentului electric, ce poate provoca arsuri şi electrocutări |
| - în funcţie de numărul de persoane implicate în accident | - accidente mortale |
| - în funcţie de natura factorilor ce determină accidentul | - accidente individuale |
|  | - boli profesionale |

1.3  Cu alegere multiplă

Indicaţi răspunsul corect  prin încercuirea literei corespunzătoare.

1. Declararea accidentului de muncă se face de către:

a. persoana accidentată;

b. conducătorul locului de muncă;

c. colegii persoanei accidentate

d. conducătorul unităţii

- 2.	 Itemi semiobiectivi

2.1	Cu răspuns scurt

Definiţi inocuitatea alimentelor.

2.2.	De completare

Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:

„...prin accident de muncă se înţelege ..........(1)........... violentă a organismului, precum şi ..........(2)...........acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea activităţilor de serviciu şi car provoacă ..........(3)........... temporară de muncă de cel puţin 3 zile, ..........(4)........... ori deces.

3.	 Itemi subiectivi

  - Eseu structurat

Alcătiţi un eseu cu titlul «Boli parazitare» după următorul plan:

- definiţia bolilor parazitare;

- tipuri de paraziţi;

- efectele bolilor parazitare;

- măsuri de igienă recomandate pentru prevenirea bolilor parazitare.

EXEMPLUL 2

Rezultatul învăţării: Numeşte factorii de risc şi bolile profesionale la locul de muncă

Tema: Boli transmisibile prin alimente

Miniproiectul este o activitate  care îi solicită pe elevi:

- Să facă o cercetare/documentare;

- Să realizeze miniproiectul propriu zis;

- Să prezinte public proiectul;

Etapele realizării unui proiect:

- Alegerea temei - exemplu: ”Contaminarea alimentelor cu microorgasnisme patogene”

- Planificarea activităţii (pe perioada pacurgerii conţinutului aferent miniproiectului)

- Cercetarea propriu-zisă pe baza planului dat de către profesor (fişa A)

- Realizarea materialelor (colaje)

- Elaborarea lucrării

- Prezentarea miniproiectului

- Evaluarea

Întocmiţi (grupe de 3 elevi) un miniproiect cu tema: Contaminarea alimentelor cu microorgasnisme patogene, după următoarea structură:

Fişa A.

| Nr crt | Agent patogen | Sursa de contami- nare | Aliment vehicul | Boala pe care o provoacă la om | Condiţii de supravieţuire a micro-organismului | Semnele Îmbolnă-virii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salmonella |  |  |  |  |  |
| 2. | Stafilococcus aureus |  |  |  |  |  |
| 3. | Clostridium botulinum |  |  |  |  |  |
| 4. | Escherichia Coli |  |  |  |  |  |
| 5 | Clostridium botulinum |  |  |  |  |  |
| 6 | Bacillus cereus |  |  |  |  |  |

B. Prezentaţi imagini cu microorganismele sub formă de colaje.

#### Sugestii privind dovezile evaluării

Fişa de evaluare a miniproiectului trebuie să fie elaborată conform contextului de realizare şi a abilităţilor, cunoştinţelor şi atitudinilor dobândite specificate în standard.

# FIŞA  DE EVALUARE A MINIPROIECTULUI

Nume  şi prenume elevi………………………………………………………….

Data evaluării……………

Punctaj…………………..

Evaluator..................................................

Unitatea de competenţă: Igiena şi securitatea muncii

Rezultatul învăţării: Numeşte factorii de risc şi bolile profesionale la locul de muncă

Tema: Boli transmisibile prin alimente

|  | ### CRITERII | Punctaj | Elev 1 | Elev 2 | Elev 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Precizarea surselor de contaminare | 10 |  |  |  |
|  | Specificarea alimentului vehicul | 10 |  |  |  |
|  | Punctaj parţial | 20 |  |  |  |
| b. | Prezentarea bolilor ce pot fi produse |  |  |  |  |
|  | Punctaj parţial | 10 |  |  |  |
| c. | Precizarea condiţiilor de supravieţuire a microorganismului: |  |  |  |  |
|  | - temperatură | 5 |  |  |  |
|  | - ph | 5 |  |  |  |
|  | - conditii de proliferare | 10 |  |  |  |
|  | Punctaj parţial | 20 |  |  |  |
| d. | Specificarea modalităţii de distrugere |  |  |  |  |
|  | - temperatură | 10 |  |  |  |
|  | - timp | 10 |  |  |  |
|  | Punctaj parţial | 20 |  |  |  |
| e. | Descrierea semnelor îmbolnăvirii |  |  |  |  |
|  | - perioadă de incubaţie | 10 |  |  |  |
|  | - simptome | 10 |  |  |  |
|  | Punctaj parţial | 20 |  |  |  |
| f. | Prezentarea imaginilor microorganismelor (colaj) |  |  |  |  |
|  | Punctaj parţial | 10 |  |  |  |
|  | ###### Punctaj total | 100 |  |  |  |

8. Bibliografia

| 1 | Grămadă G.,Îndrumător ethnic pentru întreţinerea igienică a întreprinderilor din industria alimentară, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1970 |
| --- | --- |
| 2 | Nichita L., Manual pentru pregătire practică – Industrie alimentară, Şcoala de arte şi meserii, cls. a IX- a, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2004 |
| 3 | Tofan C, Igiena şi securitatea produselor alimentare, Ed. Agir, Bucureşti, 2001 |

MODULUL IV: MICROBIOLOGIA ŞI IGIENA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1. Notă introductivă

Modulul Microbiologia şi igiena în industria alimentară face parte din cultura de specialitate pentru domeniul Industrie alimentară, pregătire de bază, clasa a IX-a liceu tehnologic şi are alocat un număr de 90 de ore conform planului de învăţământ. Acest modul reuneşte competenţe din unităţile de compenţe Depozitarea materiilor prime şi a produselor finite şi Ambalarea produselor din standardul de pregătire de nivel 1 şi competenţe noi care se regăsesc în pregătirea generală de la calificarea de nivel 3, Tehnician analize produse alimentare. Aspectele specifice privitoare la microbiologia şi igiena în industria alimentară vor fi prezicizate la modulele de specialitate unde vor fi prezentate cerinţele fiecărei tehnologii.

2. Unitatea/Unităţile de competenţe/rezultate ale învăţării la care se referă modulul

Rezultatul învăţării: Identifică grupele de microorganisme

Identifică rolul microorganismelor în industria alimentară

Unitatea de competenţă: Depozitarea materiilor prime şi a produselor finite

Rezultatul învăţării: Pregăteşte depozitele

Unitatea de competenţă: Ambalarea produselor

Rezultatul învăţării: Igienizează ambalajele refolosibile

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

| DENUMIREA MODULULUI: MICROBIOLOGIA ŞI IGIENA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cunoştinţe | Deprinderi | Criterii de evaluare |
| Rezultatul învăţării 1: Identifică grupele de microorganisme |  |  |
| Bacterii, drojdii, mucegaiuri: clasificare Morfologia microorganismelor: formă, dimensiuni Fiziologia microorganismelor: nutriţia, înmulţirea | Examinarea microscopică a bacteriilor drojdiilor şi mucegaiurilor | Clasificarea microorganismelor Prezentarea morfologiei microorganismelor Prezentarea fiziologiei microorganismelor |
| Rezultatul învăţării 2: Identifică rolul microorganismelor în industria alimentară |  |  |
| Microorganisme utile folosite în industria alimentară Microorganisme de alterare în industria alimentară | Observarea microscopică a microorganismelor utile şi de alterare | Descrierea microorganismelor utile în obţinerea unor produse alimentare: bacterii (lactice, acetice), drojdii (de bere), mucegaiuri („nobile”) Prezentarea microorganismelor de alterare (bacterii, drojdii, mucegaiuri) |
| Rezultatul învăţării 3: Pregăteşte depozitele |  |  |
| Igienizarea depozitelor: operaţii Metode şi materiale de igienizare a deepozitelor Condiţii de microclimat | Executarea operaţiilor de igienizare a depozitelor cu respectarea regulilor specifice Utilizarea corectă a materialelor de igienizare Verificarea condiţiilor de microclimat | Prezentarea operaţiilor de igienizare (îndepărtarea mecanică a impurităţilor, dezinsecţia şi dezinfectarea cu soluţii specifice) în industria alimentară Descrierea metodelor şi a materialelor de igienizare (substanţe chimice folosite la spălare, dezinfecţie, dezinsecţie, aparate, ustensile) Prezentarea condiţiilor de microclimat: temperatură, umiditate relativă a aerului, ventilaţie |
| Rezultatul învăţării 4: Igienizează ambalajele refolosibile |  |  |
| Metode de igienizare a ambalajelor refolosibile Substanţe pentru igienizarea ambalajelor refolosibile, soluţii de dezinfectare | Executarea operaţiilor de igienizare a ambalajelor refolosibile Prepararea soluţiilor de spălare şi de dezinfectare Efectuarea spălării şi dezinfectării ambalajelor cu respectarea regulilor specifice | Descrierea metodelor de igienizare (manual sau mecanic) Prezentarea modului de preparare a soluţiilor de spălare (sodă caustică, sodă calcinată, fosfat bisodic, acid gluconic, agenţi tensioactivi, etc.) şi de dezinfectare (clorul şi compuşii săi, săruri de amoniu) |

Parcurgerea cronologică a conţinutului tematic:

| Tema | Nr. ore alocate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Laborator tehnologic |
| Bacterii, drojdii, mucegaiuri: clasificare Morfologia microorganismelor: formă, dimensiuni, Fiziologia microorganismelor: nutriţia, înmulţirea | 30 | 6 |
| Microorganisme utile folosite în industria alimentară: bacterii (lactice, acetice), drojdii (de bere), mucegaiuri („nobile”) utilizate în industria alimentară Microorganisme de alterare în industria alimentară: bacterii, drojdii, mucegaiuri | 24 | 6 |
| Operaţii de igienizare în industria alimentară: spălare, dezinfecţie, dezinsecţie Igienizarea depozitelor: - Metode de igienizare - Materiale de igienizare pentru depozite: substanţe chimice folosite la spălare, dezinfecţie, dezinsecţie, aparate, ustensile - Operaţii: îndepărtarea mecanică a impurităţilor anorganice şi organice, prepararea soluţiilor de spălare şi dezinfectare, spălarea şi dezinfectarea cu soluţii specifice - Reguli specifice pentru igienizarea depozitelor: principii, personal de curăţenie, ritmicitatea operaţiunilor, controlul eficienţei operaţiilor de igienizare, NSSM Condiţii de microclimat: temperatură, umiditate relativă a aerului, ventilaţie | 24 | 3 |
| Igienizarea ambalajelor refolosibile: - Metode de igienizare - Substanţe pentru igienizarea ambalajelor refolosibile: soluţii de spălare (sodă caustică, sodă calcinată, fosfat bisodic, acid gluconic, agenţi tensioactivi etc), soluţii de dezinfectare( clorul şi compuşii săi, săruri de amoniu etc) - Operaţii: îndepărtarea mecanică a impurităţilor, prepararea soluţiilor de spălare şi dezinfectare, spălarea şi dezinfectarea cu soluţii specifice - Reguli specifice pentru igienizarea ambalajelor refolosibile: principii, personal de execuţie, ritmicitatea operaţiilor, controlul eficienţei operaţiilor de igienizare, NSSM | 12 | 3 |
|  | 90 | 18 |

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Aparatură, ustensile şi sticlărie specifice lucrărilor de laborator

Preparate umede şi uscate

Mostre de produse alimentare (produse lactate acide, oţet, bere, brânzeturi cu mucegaiuri „nobile”)

Mostre de produse alimentare alterate

Materiale de igienizare

- substanţe chimice de spălare - sodă caustică, sodă calcinată, polifosfaţii, acizi minerali, acizi organici, agenţi tensioactivi, substanţe dedurizante.

- substanţe chimice de dezinfecţie - clorul şi compuşii săi, dezinfectaţi tensioactivi

- substanţe chimice de dezinsecţie -  insecticide, benzi lipicioase sau discuri, spray-uri

Materiale  pentru curăţenie - găleţi, căni gradate, mături, mop-uri, perii, lavete, coşuri pentru gunoi, mănuşi, şorţ, ochelari de protecţie

- Sticlărie, ustensile şi  aparatură specifice lucrărilor de igienizare

6. Sugestii metodologice

Necesitatea accentuării laturii formative a procesului de învăţământ a condus la proiectarea unui curriculum centrat pe rezultate ale învăţării. O astfel de abordare urmăreşte centrarea activităţii elevilor nu pe asimilare mecanică a unor noţiuni şi concepte, ci pe dezvoltarea de capacităţi, priceperi, deprinderi şi atitudini.

La baza elaborării curriculum-ului a stat Standardul de Pregătire Profesională, care are următoarea structură:

| Unitatea de competenţă | Criterii de performanţă |
| --- | --- |
| Nivelul | Context de realizare |
| Valoarea creditului | Probe de evaluare |
| Rezultatul învăţării ( competenţe) |  |

Pentru  modulul Microbiologia şi igiena în industria alimentară sunt alocate un număr de  90 ore din care 18 ore pentru laborator tehnologic.

Orele de pregătire prin laborator tehnologic se efectuează de către profesorul de specialitate tehnică (inginer industrie alimentară).

Numărul de ore alocat pe teme este orientativ, rămânând la latitudinea profesorului să le folosească în funcţie de resursele materiale de care dispune şcoala.

Pentru atingerea rezultatelor învăţării, lecţiile se desfăşoară în sala de clasă,  în laborator şi în atelierele şcolii cu profesorul de specialitate.

7. Sugestii cu privire la evaluare

Tipuri de evaluare: iniţială, formativă şi sumativă.

Evaluarea iniţială are rolul de a verifica dacă elevul deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare.

Evaluarea formativă asigură profesorului/formatorului feed back-ul procesului de predare şi învăţare. Prin această evaluare profesorul cunoaşte nivelul de dobândire a noilor cunoştinţe şi abilităţi de către elev şi dacă acesta este pregătit pentru a învăţa noi subiecte.

Evaluarea finală a modulului sau evaluarea sumativă verifică dacă au fost dobândite toate rezultatele învăţării asociate modulului. Evaluarea va cuprinde şi activităţi practice în care se va urmări dacă elevul este capabil să lucreze în echipă, să rezolve o problemă, să facă o prezentare, să scrie un raport. În funcţie de specificul modulului, această evaluare poate fi făcută printr-un portofoliu sau miniproiect.

Evaluarea finală a modulului va încorpora de asemenea şi evaluarea acelor competenţe cheie care se dezvoltă în cadrul modulului împreună cu competenţele tehnice specifice acestuia (de exemplu: utilizarea IT, comunicarea în limba maternă sau în limba străină, competenţe de calcul matematic etc). Aceste competenţe vor ajuta elevul pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Autoevaluarea şi evaluarea în perechi

Profesorul va explica întotdeauna ce se aşteaptă de la evaluarea sumativă şi va discuta şi agreea cu elevii criteriile de evaluare pentru o încheiere cu succes a modulului. Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze sau să se evalueze unul pe celălalt. Profesorul va păstra toate evidenţele evaluării pentru a putea dovedi atingerea rezultatelor învăţării şi a criteriilor din standardul de pregătire şi curriculum.

Instrumente de evaluare recomandate

Evaluarea se poate realiza folosind ca instrumente de evaluare: teste de evaluare cu itemi (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi), fişe de observaţie, fişe de autoevaluare.

Pentru a promova modulul, elevii trebuie să demonstreze că pot întruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele. Elevii vor duce la îndeplinire exerciţii practice, proiecte, teme de lucru şi/sau probleme care constituie evaluarea modulului.

EXEMPLUL 1:

Rezultatul învăţării: Identifică grupele de microorganisme

Conţinuturi studiate: Microorganisme: bacterii, drojdii, mucegaiuri

Morfologia microorganismelor: formă, dimensiuni

Fiziologia microorganismelor: nutriţia, înmulţirea

Sarcini de lucru:

A. Realizaţi un tabel comparativ cu principalele grupe de microorganisme

| Microorganism/caracteristici | Bacterii | Drojdii | Mucegaiuri |
| --- | --- | --- | --- |
| Structură celulară |  |  |  |
| Dimensiuni |  |  |  |
| Înmulţire |  |  |  |
| Caractere specifice |  |  |  |

B.

a. Realizaţi un preparat simplu lamă-lamelă (mucegai/drojdie)

b. Analizaţi microscopic preparatul realizat

c. Identificaţi microorganismul din preparat

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

- elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare

- pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

- folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (laborator de microbiologie

cu dotări specifice)

- evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei  se realizează fără intervenţia evaluatorului.

- înregistrarea performanţei se  va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe parcursul probei.

FIŞĂ DE EVALUARE

Nume candidat:

Nume evaluator:

Rezultatul învăţării: Identifică grupele de microorganisme

Conţinuturi studiate: Microorganisme: bacterii, drojdii, mucegaiuri

Morfologia microorganismelor: formă, dimensiuni

Fiziologia microorganismelor: nutriţia, înmulţirea

| Nr. crt. | ### Cerinţe | Da | Nu | ### Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Identifică caracteristicile microorga-nismelor (drojdii, bacterii, mucegaiuri): - Formă - Dimensiuni - Forma de înmulţire - Caractere speciale |  |  |  |
| B. | Identifică microscopic drojdia/mucegaiul: - Realizează preparatul microscopic - Utilizează corect microscopul - Recunoaşte microorganismul analizat |  |  |  |

- evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

- certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

- competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

8. Bibliografia

- Marinescu, J., Drăgănescu, C., Microbiologia produselor alimentare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994

- Milcu V., Moisiu M., Microbiologia resurselor naturale, manual clasa a X- a, Licee tehnologice, profilul resurse, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2001

- Milcu V., Nichita L.- coordonatori, Pregătire de bază în industria alimentară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2002

- Poll N., Noţiuni fundamentale de igienă, Ed. Coresi, Bucureşti, 1997

MODULUL V: OPERAŢII DE BAZĂ ÎN  LABORATOR

1. Notă introductivă

Modulul Operaţii de bază în laborator face parte din cultura de specialitate pentru domeniul Industrie alimentară, pregătire de bază, clasa a IX-a liceu tehnologic şi are alocat un număr de 90 ore, din care laborator tehnologic 54 ore, conform planului de învăţământ.

Acest modul reuneşte competenţa Analizează fizico-chimic materiile prime utilizate în industria alimentară din unitatea de compenţe “Depozitarea materiilor prime şi a produselor finite” ce se regăseşte în Standardul de Pregătire Profesională  de nivel I, cu  competenţele specifice disciplinei “Instrumente şi tehnici de laborator” ce se studia în cadrul învăţământului secundar superior, în aria Tehnologii la profilul ,,Resurse naturale şi protecţia mediului.

Aspectele specifice privitoare la analizele fizico-chimice ale materiilor prime şi produselor finite vor fi precizate la modulele de specialitate, unde vor fi prezentate analizele specifice fiecărei tehnologii.

2.  Unitatea/ Unităţile de competenţe/ rezultate ale învăţării la care se referă modulul

Unitatea de competenţă:

“Depozitarea materiilor prime şi a produselor finite”- nivel 1

Rezultat al învăţării: 5. Efectuează analize fizico-chimice în industria alimentară

“Instrumente şi tehnici de laborator” - disciplină

Rezultate ale învăţării: 1. Descrie sticlăria, ustensilele şi aparatura de laborator

2. Măsoară mărimi fizice

3. Prepară soluţii

4. Efectuează operaţii curente de laborator pentru separarea şi

purificarea substanţelor

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

| DENUMIREA MODULULUI OPERAŢII DE BAZĂ ÎN LABORATOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cunoştinţe | Deprinderi | Criteriile de evaluare |
| Rezultatul învăţării 1. Descrie sticlăria, ustensilele şi aparatura de laborator |  |  |
| - Vase, ustensile şi aparatură de laborator. | Selectarea vaselor, ustensilelor şi aparaturii de laborator în funcţie de lucrarea executată. Utilizarea vaselor, ustensilelor şi aparaturii de laborator în funcţie de lucrarea executată | 1. Identificarea: vaselor de laborator: vase din sticlă , vase din porţelan ustensilelor: metal, lemn, aparaturii: aparate pentru încălzit - becurile de gaz, băile de apă, etuvele electrice, termostatele, cuptoarele electrice. |
| Rezultatul învăţării 2. Măsoară mărimi fizice |  |  |
| - Tipuri de balanţe - Reguli de cântărire - Reguli de citire a volumelor - Metode de determinare a densităţii - Reguli de manipulare a termometrelor | Determinarea mărimilor fizice | 1. Prezentarea tipurilor de balanţe: tehnice şi analitice 2. Efectuarea cântăririi 3. Citirea volumului de lichide incolore şi colorate 4. Măsurarea volumului, densităţii, temperaturii |
| Rezultatul învăţării 3. Prepară soluţii |  |  |
| - Tipuri de soluţii - Titrul soluţiilor normale - Ustensile şi aparatură, mod de lucru, norme de protecţia muncii la prepararea soluţiilor | Calcularea concentraţiilor soluţiilor procentuale şi normale Prepararea soluţiilor | 1. Efectuarea calculelor pentru prepararea procentuale şi normale 2. Prepararea soluţiilor procentuale şi normale |
| Rezultatul învăţării 4. Efectuează operaţii curente de laborator pentru separarea şi purificarea substanţelor |  |  |
| - Operaţii curente de laborator: ustensile şi aparatură, mod de lucru, norme de protecţia muncii | Executarea operaţiilor curente de laborator | 1.Prezentarea operaţiilor curente de laborator: Filtrarea: la presiune normală, sub vid Centrifugarea Distilarea : la presiune normală 2 Executarea operaţii de: filtrare, centrifugare, distilare, cristalizare |
| Rezultatul învăţării 5. Efectuează analize fizico-chimice în industria alimentară |  |  |
| - Metode fizice şi fizico – chimice de analiză: pricipiul metodei, ustensile şi aparatură, mod de lucru, norme de protecţia muncii | Selectarea materialelor, ustensilelor, aparatelor şi instalaţiilor necesare efectuării analizelor Executarea analizelor fizice şi fizico-chimice | 1. Descrierea metodelor de analiză: fizico – chimice. 2. Efectuarea analizelor fizico – chimice: - determinarea umidităţii (prin uscare la etuvă,prin uscarea produsului direct la sursa de încălzire, prin metode electrometrică), - determinarea substanţei uscate (prin cântărire, refractometric), - determinarea acidităţii şi alcalinităţii, - determinarea conţinutului de zaharuri: fizice(cu areometre, refractometric, polarimetric) |

- Conţinutul formării

Necesitatea accentuării laturii formative a procesului de învăţământ a condus la proiectarea unui curriculum centrat pe competenţe. O astfel de abordare urmăreşte centrarea activităţii elevilor nu pe asimilare mecanică a unor noţiuni şi concepte, ci pe dezvoltarea de capacităţi, priceperi, deprinderi şi atitudini, care să ducă la formarea de competenţe.

La baza elaborării programei a stat Standardul de Pregătire Profesională care conţine:

- Unitatea de competenţă

- Nivelul

- Valoarea creditului

- Competenţe (rezultatele învăţării)

- Criterii de performanţă

- Condiţii de aplicabilitate

- Probe de evaluare

5. Cerinţe cu privire la evaluare

Curriculum-ul  se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.

În curriculum trebuie să se regăsească conţinuturi care să conducă la formarea tuturor rezultatelor învăţării prevăzute în standard.

Se vor folosi metode de predare sub formă de: studiu de caz, jocul de rol, rezolvări de probleme şi simulări.

Conţinuturile corespunzătoare rezultatelor învăţării se corelează cu numărul de credite acordate pentru unităţile de competenţă care corespund numărului de ore din planul de învăţământ pentru cele trei tipuri de instruire: teoretică, practică sau/şi de laborator.

Se recomandă ca orele de  pregătire practică de laborator să se efectueze de către profesorul de specialitate tehnică (inginer industrie alimentară), cu grupe de 10-15 elevi.

Parcurgerea cronologică a conţinutului tematic:

| Conţinutul formării | Număr de ore alocate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Total ore | Pregătire practică |
| - Vase, ustensile şi aparatură de laborator. | 6 | 3 |
| - Tipuri de balanţe - Reguli de cântărire - Reguli de citire a volumelor - Metode de determinare a densităţii - Reguli de manipulare a termometrelor | 15 | 9 |
| - Tipuri de soluţii - Exprimarea concentraţiei soluţiilor - Titrul soluţiilor normale | 11 | 6 |
| - Operaţii curente de laborator Filtrarea: la presiune normală, sub vid Centrifugarea Distilarea: la presiune normală | 10 | 6 |
| - Metode fizico – chimice de analiză Metode: - determinarea umidităţii (prin uscare la etuvă, prin uscarea produsului direct la sursa de încălzire, prin metode electrometrică) - determinarea substanţei uscate (prin cântărire, refractometric) - determinarea acidităţii şi alcalinităţii - determinarea conţinutului de zaharuri: prin metode fizice (cu areometre, refractometric, polarimetric) - Principiile teoretice de analiză fizico-chimică | 48 | 30 |
| Total ore | 90 | 54 |

Numărul de ore alocat pe teme este orientativ, rămânând la latitudinea profesorului să facă distribuţia în funcţie de specificul zonei, resursele materiale ale şcolii şi ale agentului economic.

- Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Formarea unor deprinderi de lucru  individuale şi în echipă, asumarea de responsabilităţi, stimularea curiozităţii, imaginaţiei, perseverenţei, încrederii în forţele proprii prin activităţile desfăşurate, toate acestea vor fi posibile numai dacă activităţile vor fi desfăşurate într-un spaţiu adecvat.  Pregătirea teoretică se va desfăşura în săli de clasă sau cabinete tehnologice iar pregătirea practică de laborator în laboratoare de specialitate dotate cu materiale, ustensile şi aparatură  specifice analizelor materiilor prime şi produselor finite din industria alimentară.

- Sugestii metodologice

Întreg demersul didactic depus de profesor în procesul de predare-învăţare, trebuie să fie focalizat pe formarea rezultatelor învăţării generale şi specializate cerute de domeniul pregătirii de bază în Industria alimentară. Aceasta se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, prin folosirea celor mai adecvate metode şi mijloace de învăţământ necesare unei pregătiri performante în domeniu .

Fiecare lecţie beneficiază de folosirea a două - trei metode, în funcţie de ce se doreşte a se forma, precum şi de mijloacele didactice adecvate.

Există numeroase metode şi procedee didactice de predare - învăţare, în care activitatea didactică este centrată pe elev şi care pot fi folosite în scopul formării rezultatelor învăţării. În selectarea lor trebuie să se ţină seama de conţinuturi şi nu în ultimul rând, de stilurile de învăţare ale elevilor (vizual, auditiv sau practic).

Metode ca: studiul de caz, învăţarea prin descoperire, problematizarea, exerciţiul, demonstraţia au eficienţă maximă în procesul de învăţare, stimulează gândirea logică, cauzală, analitică, ca şi imaginaţia şi creativitatea elevilor.

- Sugestii cu privire la evaluare

Există trei tipuri de evaluare: iniţială, formativă şi sumativă

Evaluarea iniţială are rolul de a verifica dacă elevul deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare.

Evaluarea formativă asigură profesorului/formatorului feed back-ul procesului de predare şi învăţare. Prin această evaluare profesorul cunoaşte nivelul de dobândire a noilor cunoştinţe şi abilităţi de către elev şi dacă acesta este pregătit pentru a învăţa noi subiecte.

Evaluarea finală a modulului sau evaluarea sumativă verifică dacă au fost dobândite toate rezultatele învăţării asociate modulului. Evaluarea va cuprinde şi activităţi practice în care se va urmări dacă elevul este capabil să lucreze în echipă, să rezolve o problemă, să facă o prezentare să scrie un raport. Funcţie de specificul modulului, această evaluare poate fi făcută printr-un portofoliu sau miniproiect/proiect.

Evaluarea finală a modulului  va încorpora de asemenea şi evaluarea acelor competenţe cheie care se dezvoltă în cadrul modulului împreună cu competenţele tehnice specifice acestuia (de exemplu: utilizarea IT, comunicarea în limba maternă sau în limba străină, competenţe de calcul matematic etc). Aceste competenţe vor ajuta elevul pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Autoevaluarea şi evaluarea în perechi

Profesorul va explica întotdeauna ce se aşteaptă de la evaluarea sumativă şi va discuta şi agreea cu elevii contextul de evaluare pentru o încheiere cu succes a modulului.

Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze sau să se evalueze unul pe celălalt. Profesorul va păstra toate evidenţele evaluării pentru a putea dovedi atingerea rezultatelor învăţării din standardul de pregătire şi din curriculum.

Pentru a promova modulul, elevii trebuie să demonstreze că pot întruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele. Elevii vor duce la îndeplinire exerciţii practice, proiecte, teme de lucru şi/sau probleme care constituie evaluarea modulului.

Instrumente de evaluare recomandate:

Tema: Vase, ustensile şi aparatură de laborator

1.Itemi obiectivi

  - Cu alegere duală

Încercuiţi litera A dacă afirmaţiile sunt adevărate şi F dacă afirmaţiile sunt false.

1. A    F    Baloanele cotate sunt utilizate pentru distilarea unor amestecuri lichide.

2. A   F   Cilindru gradat este utilizat pentru măsurarea cu exactitate a unui volum de lichid .

3. A    F    Picnometrul este un vas de sticlă, utilizat pentru măsurarea densităţii.

R: 	1-F;	2-F;	3-A.

  - De tip pereche

Faceţi corespondenţa dintre cifrele din coloana A care indică vase de laborator şi cele din coloana B care indică operaţia pentru care sunt utilizate acestea.

| A—vase de laborator | B-- operaţia pentru care sunt utilizate acestea |
| --- | --- |
| - biuretă - mojar cu pistil - sticla de cea - pipetă | a. cântărirea substanţelor solide b. măsurarea exactă a volumelor de lichid c. mărunţirea substanţelor solide d. titrări volumetrice e. separarea lichidelor ne miscibile |

R:   1-d;  2-c; 3-a; 4-d.

  - Cu alegere multiplă

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

Se utilizează pentru măsurarea exactă a volumelor de lichide:

a. cilindrii gradaţi, picnometrele, pipetele cu bulă ,biuretele;

b. baloanele cotate, pipetele gradate, biuretele, pipete cu bulă;

c. . baloanele cotate, pipetele gradate, biuretele, cilindrii gradaţi.

R: b

2. Itemi semiobiectivi

2.1 Cu răspuns scurt

Denumiţi două vase de laborator din porţelan.

R: creuzete, mojarul cu pistil, cristalizoare, capsule sau pâlnii Buchner.

  - De completare

Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos astfel încât afirmaţiile să capete valoare de adevăr:

Biuretele cu tub de cauciuc şi clemă se utilizează pentru soluţii ………(1)……. ,iar cele cu robinet de sticlă atunci când se lucrează cu soluţii ………..(2)……. .

R: 1- alcaline, 2. acide.

  - Întrebări  structurate

Vase gradate:

- clasificaţi vasele gradate utilizate în laboratorul de analiză;

- indicaţi care sunt vasele folosite pentru măsurarea  următoarelor volume de lichide: 5cm3 , 10cm3 , 25cm3 , 50cm3 , 95cm3 , 250cm3 .

Tema: Tipuri de soluţii  Prepararea soluţiilor procentuale

Sarcina de lucru:

- Preparaţi o soluţie de clorură de sodiu, de concentraţie 3%.

- Fişă de observare: Prepararea soluţiilor procentuale de clorură de sodiu

| Nr. crt. | Etapele preparării soluţiei de sare | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identifică vasele şi ustensilele necesare preparării soluţiei de clorură de sodiu |  |  |
| 2 | Calculează cantităţile de clorură de sodiu şi apă necesare, folosind formula de calcul . |  |  |
| 3. | Cântăreşte sarea folosind balanţa din dotare |  |  |
| 4. | Măsoară volumul de apă necesar folosind vase gradate. |  |  |
| 5. | Omogenizează componentele manual sau mecanic |  |  |

Profesorul va folosi instrumente şi metode de evaluare diverse, date de propria lui personalitate, de particularităţile individuale ale celor formaţi, cât şi de resursele  materiale de care dispune şcoala

8. Bibliografia

Bararu Maria Tehnica măsurătorilor de specialitate în industria alimentară Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1993

Colecţie de standarde în vigoare.

Dimitriu Matilda Tehnica analizelor de laborator în industria alimentară Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1982

Milcu V., Nichita M.L., ş.a, Pregătire de bază în industria alimentară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000

IV: TABEL DE PARCURGERE  A  MODULELOR *

| Nr. săptămâni |  | MI+MII |  |  | ###### MIII |  |  | MIV |  |  | MV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMEESTRUL I |  | T | LT | IP | T | LT | IP | T | LT | IP | T | LT | IP |
|  |  | MI 2ore/sapt | 6 zile x 3 ore/ zi = 18 ore/an | 6 zile x 3 ore/ zi = 18 ore/an | 1 oră/saptamână |  |  | 2 ore/saptamână | 6 zile x 3 ore/ zi = 18 ore/an |  | 1 oră/saptamână | 18 zile x 3 ore/ zi = 54 ore/an |  |
|  |  | MII 2ore/sapt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEMESTRUL II |  | MII 2ore/sapt |  |  | 1 oră/saptamână |  |  | 2 ore/saptamână |  |  | 1 oră/saptamână |  |  |
|  |  | CDL (stagiul de pregătire practică) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Acest tabel prezintă o variantă orientativă de grupare a orelor de laborator şi instruire practică săptămânală.